嵌入式系统实验报告

实验4  基于 Modbus 协议的水分仪通信系统

STM32F103 + NT1-B 串口转网口模块 + MThings 上位机

| 实验名称 | 采用 ModBus 协议与水分仪通信 |
| --- | --- |
| 实验平台 | STM32F103RC 开发板 |
| 通信模块 | EBYTE NT1-B 串口转网口模块 |
| 调试工具 | MThings (摩尔信使) / Keil5 STLink |
| 协议标准 | Modbus RTU over TCP / Modbus V1.0.5 |
| 完成状态 | ✓ 全部实验要求已完成并验证 |

# 1  实验概述

## 1.1  实验目的

- 掌握 Modbus 通信协议的基本概念，包括 RTU 帧格式、功能码定义、CRC16 校验算法

- 理解 Modbus RTU 与 Modbus TCP 的区别，掌握 Modbus RTU over TCP 的应用场景

- 掌握串口转网口模块（NT1-B）的工作原理和配置步骤

- 编写 STM32 单片机代码，模拟 Modbus 从机（水分仪），实现寄存器读写响应

- 使用 MThings 软件模拟 Modbus 主机（上位机），对从机进行数据读写

- 掌握嵌入式系统调试方法：串口调试输出、Keil 单步调试、协议帧分析

## 1.2  系统总体架构

本实验构建了一条完整的工业数据采集链路，从传感器到上位机，涵盖嵌入式开发、工业协议、网络通信三个层面：

MThings（笔记本电脑，Modbus 主机）

↕  TCP/IP 以太网（Wi-Fi 或有线）

路由器（192.168.0.1，LAN 网段 192.168.0.x）

↕  以太网（网线）

NT1-B 串口转网口模块（IP: 192.168.0.10, Port: 502）

↕  UART 串口（9600bps, 8N1，PA2/PA3）

STM32F103RC（模拟水分仪 Modbus 从机，地址 0x01）

NT1-B 是透明转发器：网口收到 TCP 数据原样从串口发出，串口收到数据原样从网口发回。STM32 完全感知不到 TCP/IP 网络层，只处理串口上的 Modbus RTU 帧。

## 1.3  实验成果

- STM32 成功模拟水分仪从机，能正确响应功能码 03（读寄存器）和 06（写寄存器）

- MThings 通过网络成功读取砂石种类（0x0010）、实时水分值（0x0011）、温度值（0x0012）

- MThings 成功向砂石种类寄存器写入数值，写后读回验证正确

- 传感器模拟函数每秒更新水分和温度数据，MThings 实时刷新显示

- USART1 调试口实时输出 Modbus 收发帧及寄存器变化，便于分析验证

# 2  核心知识讲解

## 2.1  Modbus 协议概述

Modbus 是由 Modicon 公司于 1979 年发布的工业通信协议，是目前全球应用最广泛的工业串行通信协议标准之一。它采用主从架构（Master-Slave），网络中只有一个主机（Master），可以有多个从机（Slave，地址 1~247）。通信始终由主机发起请求，从机被动应答，从机之间不能直接通信。

Modbus 的主要变体：

| 变体 | 传输介质 | 特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus RTU | RS232 / RS485 串口 | 二进制帧，CRC16校验，高效紧凑 | 工业现场设备互联，PLC、仪表 |
| Modbus ASCII | RS232 / RS485 串口 | ASCII文本帧，LRC校验，可读性好 | 早期系统，调试便利场合 |
| Modbus TCP | 以太网 TCP/IP | 无CRC，有MBAP头，标准端口502 | SCADA系统，远程监控 |
| RTU over TCP | 以太网 TCP/IP | RTU帧直接封装入TCP payload | 本实验使用，串口设备网络化改造 |

## 2.2  Modbus RTU 帧格式详解

Modbus RTU 采用二进制编码，一帧数据由以下字段组成：

| 字节位置 | 字段名称 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 0 | 从机地址 | 1 字节 | 目标从机的地址（0x01~0xF7），0x00 为广播地址 |
| Byte 1 | 功能码 | 1 字节 | 指定操作类型，如 0x03=读寄存器，0x06=写单寄存器 |
| Byte 2~N | 数据域 | 可变长度 | 根据功能码不同而变化，包含寄存器地址、数量、写入值等 |
| 最后2字节 | CRC校验 | 2 字节 | CRC16-Modbus 算法，低字节在前，高字节在后 |

帧间隔要求：

Modbus RTU 通过帧间隔（至少 3.5 个字符时间的静默期）来判断帧的边界，而不是靠帧头/帧尾标志字节。在 9600bps 下，1 个字符时间 = 1/9600 × 11bit ≈ 1.146ms，3.5 字符时间 ≈ 4ms。本实验中 STM32 采用收到数据后再等20ms的策略来确保整帧收完，留了充裕余量。

## 2.3  Modbus 功能码

本实验实现了两个最常用的功能码：

### 2.3.1  功能码 03：读保持寄存器（Read Holding Registers）

主机发送（请求帧，8字节）：

[从机地址(1)] [0x03(1)] [起始寄存器地址高字节(1)] [低字节(1)] [寄存器数量高字节(1)] [低字节(1)] [CRC_L(1)] [CRC_H(1)]

示例：读从机1的寄存器0x0010开始的1个寄存器：

01  03  00 10  00 01  84 0A

↑地址 ↑FC03  ↑起始地址  ↑数量=1  ↑CRC校验

从机应答（成功，字节数=寄存器数×2）：

[从机地址(1)] [0x03(1)] [数据字节数(1)] [数据高字节(1)] [数据低字节(1)] ... [CRC_L(1)] [CRC_H(1)]

示例应答（砂石种类=1）：

01  03  02  00 01  79 84

↑地址 ↑FC03 ↑2字节  ↑值=0x0001=1  ↑CRC

### 2.3.2  功能码 06：写单个寄存器（Write Single Register）

主机发送（8字节）：

[从机地址(1)] [0x06(1)] [寄存器地址高字节(1)] [低字节(1)] [写入值高字节(1)] [低字节(1)] [CRC_L(1)] [CRC_H(1)]

示例：将砂石种类寄存器（0x0010）写入值 3：

01  06  00 10  00 03  C8 0E

从机应答（成功，回显原帧）：

01  06  00 10  00 03  C8 0E

功能码06的应答帧与请求帧完全相同，这是 Modbus 协议规定的回显机制，主机通过对比发送和接收的帧来确认写入成功。

## 2.4  CRC16-Modbus 校验算法

CRC（循环冗余校验，Cyclic Redundancy Check）是一种基于多项式除法的错误检测算法。Modbus RTU 使用 CRC16-Modbus 变体，生成多项式为 0x8005（反转后为 0xA001）。

算法步骤：

- 步骤 1：初始化 CRC 寄存器为 0xFFFF

- 步骤 2：取帧中第一个字节，与 CRC 寄存器低字节进行 XOR（异或）运算

- 步骤 3：将结果右移一位，若移出的最低位为 1 则与多项式 0xA001 进行 XOR，否则只右移

- 步骤 4：重复步骤3共 8 次（处理完该字节的 8 个位）

- 步骤 5：取帧中下一个字节，重复步骤 2~4，直到所有字节处理完毕

- 步骤 6：最终的 CRC 寄存器值即为校验码，发送时低字节在前、高字节在后

代码实现：

uint16_t CRC16_Modbus(uint8_t *buf, uint16_t len)

{

uint16_t crc = 0xFFFF;          // 初始值

for(i = 0; i < len; i++)

{

crc ^= buf[i];               // 与当前字节异或

for(j = 0; j < 8; j++)       // 处理8个位

{

if(crc & 0x0001)          // 最低位为1

crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;  // 右移后异或多项式

else

crc >>= 1;            // 只右移

}

}

return crc;  // 低字节=crc&0xFF先发，高字节=crc>>8后发

}

以发送帧 01 03 00 10 00 01 为例，CRC 计算结果为 0x0A84，发送时为 84 0A（低字节先）。

## 2.5  Modbus TCP 与 Modbus RTU over TCP 的区别

这是本实验中遇到的关键问题。两种协议的帧格式有根本性区别：

Modbus TCP 帧格式（共 12 字节起步）：

[事务ID:2B] [协议ID:2B=0x0000] [长度:2B] [单元ID:1B] [功能码:1B] [数据域...]

例：00 01  00 00  00 06  01  03  00 10  00 01

↑事务ID  ↑协议ID   ↑长度=6  ↑单元ID ↑FC ↑寄存器地址  ↑数量

Modbus RTU over TCP 帧格式（与 RTU 完全相同，只是通过 TCP 传输）：

[从机地址:1B] [功能码:1B] [数据域...] [CRC_L:1B] [CRC_H:1B]

例：01  03  00 10  00 01  84 0A

↑地址  ↑FC  ↑寄存器地址  ↑数量  ↑CRC

| 对比项 | Modbus TCP | Modbus RTU over TCP |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 7字节 MBAP 头（含事务ID、协议ID、长度、单元ID） | 直接是从机地址（1字节），与串口RTU完全相同 |
| CRC校验 | 无（TCP协议本身有校验） | 有 CRC16（2字节），与串口RTU完全相同 |
| STM32代码兼容性 | 需要专门解析 MBAP 头，代码需修改 | 与串口 RTU 代码完全兼容，无需修改 |
| NT1-B透传场景 | STM32收到的第一字节是0x00（事务ID），地址校验失败 | STM32收到的就是标准RTU帧，完全正确 |

⚠  本实验中 NT1-B 工作在透明转发模式，MThings 必须选择 Modbus RTU over TCP，否则 STM32 无法正确解析收到的帧。这是实验中遇到并解决的关键问题。

## 2.6  TCP/IP 网络基础

TCP（传输控制协议）是互联网协议族中的核心协议，提供面向连接的、可靠的字节流服务。在本实验中，TCP 作为 Modbus RTU 帧的透明传输通道。

- 面向连接：通信前需要三次握手建立连接（MThings发SYN → NT1-B回SYN+ACK → MThings发ACK），结束时四次挥手断开

- 可靠传输：TCP 自带序号、确认、重传机制，保证数据不丢失、不乱序、不重复

- 流量控制：滑动窗口机制防止发送方发送速度超过接收方处理速度

- 全双工：连接建立后双方可以同时发送数据

IP 地址与端口：

IP 地址标识网络中的主机（如 192.168.0.10 标识 NT1-B），端口号标识主机上的具体服务（502 是 Modbus 协议的标准注册端口）。两者组合（192.168.0.10:502）唯一确定一个通信端点（Socket）。

## 2.7  UART 串口通信原理

UART（通用异步收发传输器）是嵌入式系统中最基础的通信接口。'异步'意味着收发双方没有共享时钟线，而是约定相同的波特率（Baud Rate，每秒传输的符号数）来同步数据。

一帧 UART 数据的结构（8N1 格式）：

[起始位=0(1bit)] [数据位 D0~D7(8bit)] [停止位=1(1bit)]

9600bps 下，每帧（11bit）传输时间 = 11/9600 ≈ 1.15ms。

- TX（发送）：将并行数据串行化，低位先发，高位后发

- RX（接收）：检测起始位（下降沿），按波特率采样后续位，重组字节

- 交叉连接：一端的 TX 必须接另一端的 RX，两端共地（GND），否则无法通信

- STM32 USART2：PA2=TX，PA3=RX，使用 9600bps 连接 NT1-B 串口端

# 3  硬件连接与环境配置

## 3.1  硬件清单

| 器件 | 型号/规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| STM32 开发板 | STM32F103RC | 主控芯片，运行 Modbus 从机程序 |
| 串口转网口模块 | EBYTE NT1-B | 将 UART 串口透明转发到以太网 TCP |
| 路由器 | 任意家用路由器 | 为 NT1-B 和电脑提供同一局域网环境 |
| TTL 转 USB 模块 | CH340/CP2102 | 连接 USART1 调试口，查看 printf 输出 |
| 调试器 | ST-Link V2 | 程序烧录与单步调试 |
| 网线 | 标准 RJ45 网线 ×2 | NT1-B 接路由器，电脑接路由器 |
| 杜邦线 | 母对母若干 | 连接 STM32 引脚到 NT1-B 和 TTL 模块 |

## 3.2  接线详图

### 3.2.1  STM32 ↔ NT1-B（Modbus 通信口，USART2）

| STM32 引脚 | NT1-B 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PA2（TX） | RXD | STM32 发 → NT1-B 收（交叉） |
| PA3（RX） | TXD | NT1-B 发 → STM32 收（交叉） |
| GND | GND | 共地，必须连接 |
| 3.3V / 5V | VCC | 供电（查 NT1-B 规格书确认电压） |

⚠  TX 接 RX，RX 接 TX，交叉连接！TX 接 TX 是最常见的接线错误，会导致完全没有数据传输。

### 3.2.2  STM32 ↔ TTL-USB 模块（调试口，USART1）

| STM32 引脚 | TTL-USB 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PA9（TX1） | RXD | printf 输出到串口助手 |
| PA10（RX1） | TXD | 可接可不接，调试时一般只用TX |
| GND | GND | 共地 |

## 3.3  NT1-B 模块配置步骤

NT1-B 通过 EBYTE 网络配置工具（V5.1）进行配置，完整步骤如下：

- 将电脑 IP 临时改为 NT1-B 出厂默认 IP 同网段（如 192.168.3.100），以便软件能搜索到设备

- 打开 EBYTE 网络配置工具，点击搜索设备按钮，设备列表中出现 NT1-B 后单击选中

- 点击配置按钮进入配置页，按下表填写各参数

- 点击保存按钮写入配置，再点击重启按钮使配置生效

- 将电脑 IP 改回 192.168.0.x 网段，ping 192.168.0.10 验证网络连通

| 配置类别 | 参数 | 设置值及说明 |
| --- | --- | --- |
| 网络 | 本地 IP | 192.168.0.10（协议手册规定） |
| 网络 | 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网络 | 网关 | 192.168.0.1（路由器 LAN 口 IP） |
| 网络 | 本地端口 | 502（Modbus 标准端口） |
| 工作模式 | TCP/IP 模式 | TCP Server（水分仪作服务器，等待上位机连接） |
| 串口 | 波特率 | 9600（必须与 STM32 代码 UART_BAUD 一致） |
| 串口 | 数据位 | 8 |
| 串口 | 停止位 | 1 |
| 串口 | 校验位 | None（无校验） |

## 3.4  路由器配置

路由器需要做一处手动配置：将 LAN 口 IP 改为 192.168.0.1，使其与 NT1-B 配置的 IP 在同一网段。

- 浏览器访问路由器管理地址（通常是 192.168.1.1 或 192.168.0.1）

- 进入 LAN 设置，将 LAN 口 IP 改为 192.168.0.1，子网掩码 255.255.255.0

- 保存并重启路由器

- 重启后 DHCP 会自动分配 192.168.0.x 网段的 IP 给连接的设备（如笔记本 Wi-Fi）

# 4  STM32 程序设计详解

## 4.1  程序整体架构

程序采用前后台架构：中断（后台）负责实时接收串口数据，主循环（前台）负责帧处理和传感器模拟。

main()

├─ 初始化: delay_init() → uart_init(115200) → UART2_Init() → Regs_Init()

└─ while(1) 主循环（10ms 节拍）

├─ Sensor_Simulate()  每1秒随机更新水分/温度寄存器

└─ if(g_rx_cnt > 0)  收到数据

├─ delay_ms(20)  等待整帧收完

└─ Modbus_Process()  解析并响应

├─ 检查帧长度 >= 8

├─ 校验从机地址 == 0x01

├─ 验证 CRC16

├─ FC03 → Handle_FC03() → 组装应答帧发送

└─ FC06 → Handle_FC06() → 更新寄存器，回显

USART2_IRQHandler（中断，后台）

└─ 每收到一字节 → 存入 g_rx_buf[g_rx_cnt++]

## 4.2  双串口设计

本程序使用了两个串口，各司其职：

| 串口 | 引脚 | 波特率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 | PA9/PA10 | 115200 bps | 调试口：printf 输出 Modbus 收发帧、寄存器变化，接 TTL-USB 到电脑串口助手 |
| USART2 | PA2/PA3 | 9600 bps | Modbus 通信口：连接 NT1-B 模块，收发 Modbus RTU 帧 |

USART1 使用正点原子框架的 uart_init() 函数，内部重定向了 fputc()，使 printf() 自动输出到串口。USART2 使用自定义的 UART2_Init() 函数，开启接收中断（USART_IT_RXNE）。两个中断函数互相独立，不会冲突：

USART1_IRQHandler  →  定义在 SYSTEM/usart/usart.c 中（框架提供）

USART2_IRQHandler  →  定义在 USER/main.c 中（自定义）

## 4.3  寄存器表设计

程序用一个静态数组 g_regs[0x20] 模拟 32 个 16 位寄存器，下标即寄存器地址，与协议手册完全对应：

| 地址 | 寄存器名称 | 读写 | 初始值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 水分仪地址设置 | 读写 | 1 | 从机地址，默认1 |
| 0x0001 | 水分参数设置 | 读写 | 0 | 标定参数，暂未使用 |
| 0x0010 | 砂石种类 | 读写 | 1 | 1=粗砂，2=细砂...（可被写入） |
| 0x0011 | 实时水分值 | 只读 | 128 | 实际值×10，128=12.8%，由模拟函数动态更新 |
| 0x0012 | 温度值 | 只读 | 253 | 实际值×10，253=25.3℃，由模拟函数动态更新 |

寄存器值采用实际值×10的整数存储方式，是工业仪表的常规做法：

- 避免浮点数运算，嵌入式平台浮点运算开销大

- Modbus 协议寄存器为整数类型，无法直接表示小数

- MThings 通过配置系数 0.1，自动将读到的整数除以 10 后显示

## 4.4  USART2 接收中断函数

这是整个程序实时性的核心，每收到一个字节立即被中断处理：

void USART2_IRQHandler(void)

{

if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  // 确认是接收中断

{

uint8_t d = (uint8_t)USART_ReceiveData(USART2);   // 读取硬件数据

if(g_rx_cnt < RX_BUF_LEN)                         // 防止溢出

g_rx_buf[g_rx_cnt++] = d;                     // 存入缓冲区

USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);   // 清除中断标志

}

}

- USART_IT_RXNE：接收数据寄存器非空中断，每收到一个完整字节触发一次

- USART_ReceiveData：从硬件接收寄存器（DR）取出数据，读操作会自动清除 RXNE 标志

- 溢出保护：g_rx_cnt < 64 的判断防止缓冲区越界，即使收到大量乱码也不会崩溃

- 清除中断标志：防止中断函数退出后立刻再次被触发（USART 有多个中断源共用一个向量）

## 4.5  Modbus 帧处理函数

Modbus_Process() 是从机协议栈的核心，负责验证帧完整性并分发处理：

static void Modbus_Process(void)

{

if(g_rx_cnt < 8) return;          // 帧不完整（最短8字节），等待

Print_HexFrame(g_rx_buf, g_rx_cnt, RX);  // 调试：打印收到的帧

if(g_rx_buf[0] != SLAVE_ADDR) goto clear; // 地址不匹配，丢弃

// 验证 CRC16（帧末2字节，低字节在前）

crc_recv = g_rx_buf[g_rx_cnt-2] | (g_rx_buf[g_rx_cnt-1] << 8);

crc_calc = CRC16_Modbus(g_rx_buf, g_rx_cnt - 2);

if(crc_recv != crc_calc) goto clear;      // CRC错误，丢弃

fc = g_rx_buf[1];                         // 取功能码

if(fc == 0x03) Handle_FC03(g_rx_buf);     // 读寄存器

else if(fc == 0x06) Handle_FC06(g_rx_buf);// 写寄存器

clear:

g_rx_cnt = 0;   // 清空缓冲，准备下一帧

}

三重验证机制保证了从机响应的可靠性：

- 长度验证：帧 < 8 字节时等待，防止未收完就处理导致解析错误

- 地址验证：只响应地址为 0x01 的帧，忽略其他地址（RS485 多从机场景必须）

- CRC 验证：CRC 不匹配直接丢弃，防止线路干扰导致的错误指令被执行

## 4.6  功能码 03 处理函数

Handle_FC03() 读取 g_regs 数组中指定范围的寄存器值，组装应答帧发送：

// 从请求帧提取参数

uint16_t reg_addr = (req[2] << 8) | req[3];  // 起始寄存器地址（大端）

uint16_t reg_cnt  = (req[4] << 8) | req[5];  // 要读取的寄存器数量

// 构建应答帧

resp[0] = SLAVE_ADDR;            // 从机地址 0x01

resp[1] = 0x03;                  // 功能码回显

resp[2] = reg_cnt * 2;           // 数据字节数（每个寄存器2字节）

// 逐个填入寄存器值（大端字节序：高字节在前）

for(i = 0; i < reg_cnt; i++) {

val = (uint16_t)g_regs[reg_addr + i];

resp[idx++] = val >> 8;    // 高字节

resp[idx++] = val & 0xFF;  // 低字节

}

// 追加 CRC（低字节先）

crc = CRC16_Modbus(resp, idx);

resp[idx++] = crc & 0xFF;  resp[idx++] = crc >> 8;

大端字节序（Big Endian）：高字节存储在低地址，Modbus 协议规定所有寄存器值均采用大端传输。例如寄存器值 128（0x0080），先发 0x00 再发 0x80。

## 4.7  功能码 06 处理函数

Handle_FC06() 先检查目标寄存器是否只读，通过后更新寄存器并回显原帧：

uint16_t reg_addr = (req[2] << 8) | req[3];  // 目标寄存器地址

int16_t  val = (int16_t)((req[4] << 8) | req[5]); // 写入值（有符号）

// 只读寄存器保护：拒绝写入水分值和温度值

if(reg_addr == REG_MOISTURE || reg_addr == REG_TEMPERATURE)

return;  // 不响应，主机会超时

g_regs[reg_addr] = val;   // 更新寄存器

UART2_SendBuf(req, 8);    // 回显原帧（FC06协议规定）

## 4.8  传感器模拟函数

Sensor_Simulate() 每秒产生一次随机扰动，模拟真实传感器读数的自然波动：

static void Sensor_Simulate(void)

{

static uint16_t tick = 0;

tick++;

if(tick < 100) return;   // 100 × 10ms = 1秒

tick = 0;

// 水分值随机游走：±5，范围限制在 50~200（5.0%~20.0%）

delta = (int16_t)(Rand_Next() % 11) - 5;

val = g_regs[REG_MOISTURE] + delta;

if(val < 50) val = 50;   if(val > 200) val = 200;

g_regs[REG_MOISTURE] = val;

// 温度值随机游走：±3，范围限制在 150~350（15.0℃~35.0℃）

delta = (int16_t)(Rand_Next() % 7) - 3;

val = g_regs[REG_TEMPERATURE] + delta;

if(val < 150) val = 150; if(val > 350) val = 350;

g_regs[REG_TEMPERATURE] = val;

}

随机数使用线性同余生成器（LCG），无需 stdlib 的 rand()，适合嵌入式环境：

g_rand_seed = g_rand_seed * 1103515245 + 12345;  // 标准 LCG 参数

return (uint16_t)(g_rand_seed >> 16);             // 取高16位作为随机数

# 5  MThings 上位机配置

## 5.1  协议选择（关键步骤）

新建连接时必须选择正确的协议类型，这是本实验中遇到并解决的核心问题：

| 设置项 | ❌ 错误选择 | ✅ 正确选择 |
| --- | --- | --- |
| 协议类型 | Modbus TCP | Modbus RTU over TCP |
| IP 地址 | — | 192.168.0.10 |
| 端口 | — | 502 |
| 从机地址 | — | 1 |

## 5.2  点位配置参数

| 名称 | 指令 | 写功能码 | 地址 | 数量 | 系数 | 小数位 | 传输类型 | 字节序 | 间隔(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂石种类 | 03 | 06 | 16 | 1 | 1 | 0 | 有符号整数 | 大端 | 1000 |
| 实时水分值 | 03 | （空） | 17 | 1 | 0.1 | 1 | 有符号整数 | 大端 | 1000 |
| 温度值 | 03 | （空） | 18 | 1 | 0.1 | 1 | 有符号整数 | 大端 | 1000 |

地址填十进制：0x0010=16，0x0011=17，0x0012=18。水分和温度为只读寄存器，写功能码列留空。系数 0.1 是因为 STM32 存储的是实际值×10 的整数，MThings 乘以 0.1 还原真实值。

# 6  实验完整步骤复盘

## 6.1  第一阶段：程序开发与串口验证

- 在 Keil5 中新建工程，添加正点原子标准框架文件（delay.c/h, usart.c/h, sys.c/h）

- 编写 main.c：实现 USART2 初始化、中断接收、CRC16 计算、FC03/FC06 帧处理、传感器模拟

- 配置编译宏 STM32F10X_HD 和 USE_STDPERIPH_DRIVER，确保 0 Error 0 Warning

- 用 ST-Link 将程序烧录到 STM32F103RC 开发板

- 连接 TTL-USB 模块到 USART1（PA9/PA10），打开串口助手设置 115200bps

- 复位开发板，串口助手显示启动信息，确认程序正常运行，每秒输出传感器数据

- 将 TTL-USB 模块改接 USART2（PA2/PA3），设置 9600bps，手动发送 Modbus 读请求帧验证程序响应正确

## 6.2  第二阶段：网络环境搭建

- 将路由器 LAN 口 IP 设置为 192.168.0.1，使其与 NT1-B 目标 IP（192.168.0.10）同网段

- 将电脑有线网卡 IP 临时改为 192.168.3.100（NT1-B 出厂默认网段）

- 打开 EBYTE 网络配置工具，搜索并找到 NT1-B 设备

- 配置 NT1-B：TCP Server 模式，IP=192.168.0.10，端口=502，串口=9600bps 8N1 无校验

- 保存并重启 NT1-B，将电脑 IP 改回 192.168.0.x 网段

- NT1-B 通过网线连接路由器，STM32 USART2 通过杜邦线连接 NT1-B 串口侧

- 在 cmd 中 ping 192.168.0.10，收到应答确认网络连通

## 6.3  第三阶段：MThings 调试与验证

- 笔记本电脑通过 Wi-Fi 连接路由器，自动获取 192.168.0.x 段 IP

- 安装 MThings，新建连接，协议选 Modbus RTU over TCP，地址 192.168.0.10:502

- 发现无法收到数据（协议错误）：初始误选了 Modbus TCP 模式

- 分析原因：NT1-B 透传模式下，MThings 发出的 Modbus TCP 帧（含 MBAP 头）原样到达 STM32，第一字节为 0x00 而非从机地址 0x01，导致地址校验失败，STM32 丢弃所有帧

- 解决：将 MThings 协议改为 Modbus RTU over TCP，RTU 帧直接封装在 TCP 中，STM32 接收到标准 RTU 帧，成功响应

- 添加砂石种类、实时水分值、温度值三个点位，开始轮询读取

- 验证读操作：三个点位数值正确显示（砂石种类=1，水分≈12.8%，温度≈25.3℃），水分和温度每秒变化

- 验证写操作：向砂石种类寄存器写入 3，读回确认变为 3，写入成功

# 7  遇到的问题与解决方案

## 7.1  问题一：MThings 使用 Modbus TCP 导致通信失败

【现象】

MThings 读取数据显示写失败或超时，但用串口助手直接发 RTU 帧时 STM32 能正常应答。

【根本原因分析】

NT1-B 工作在透明转发模式（Serial-To-Ethernet 直透），它不解析应用层协议，只做字节级转发。当 MThings 使用 Modbus TCP 模式发送数据时：

MThings 发出的 Modbus TCP 帧：

00 01  00 00  00 06  01  03  00 10  00 01

↑事务ID  ↑协议ID  ↑长度  ↑单元ID ↑功能码...

NT1-B 原样转发给 STM32，STM32 收到的第一字节是 0x00（事务 ID 高字节），在从机地址校验时与期望的 0x01 不匹配，帧被丢弃。

【解决方案】

MThings 协议类型改为 Modbus RTU over TCP，此模式下发送的是标准 RTU 帧直接封装进 TCP，STM32 收到的就是正确的 RTU 帧。

## 7.2  问题二：程序卡死在 delay_ms 循环

【现象】

Keil 调试时断点命中在 delay.c 的 SysTick 等待循环，程序无法到达 main 函数体。

【根本原因】

main.c 中自定义了一个 Delay_ms()（裸循环实现），同时项目中已有正点原子 delay.c（SysTick 实现）提供的 delay_ms()。由于 delay_init() 未被调用，fac_ms 变量为 0，导致 delay_ms() 内部 SysTick->LOAD 被设为 0，计数器永远无法触发完成标志，陷入死循环。

【解决方案】

- 删除 main.c 中自定义的 Delay_ms() 函数

- 在 main() 开头调用 delay_init() 初始化 SysTick

- 所有延时调用改为小写 delay_ms()（框架函数）

## 7.3  问题三：Keil 调试器 USART2 寄存器显示乱码

【现象】

Keil 调试模式下打开 Peripherals→USART2，寄存器值显示为小方块，无法读取。

【根本原因】

delay_init() 未调用导致程序在初始化前就陷入死循环，UART2_Init() 从未执行，USART2 时钟未使能，寄存器无法访问，显示为无效值。

【解决方案】

同问题二，在 main() 最开始调用 delay_init()，确保所有初始化函数顺序正确执行。

# 8  实验结果验证

## 8.1  读操作验证

MThings 开始轮询后，三个点位显示预期值：

| 点位名称 | 寄存器原始值 | MThings 显示值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂石种类 | 1 | 1 | 系数1，直接显示整数 |
| 实时水分值 | 128（初始） | 12.8%（动态变化） | 128×0.1=12.8，每秒±0.1%~0.5%随机游走 |
| 温度值 | 253（初始） | 25.3℃（动态变化） | 253×0.1=25.3，每秒±0.1℃~0.3℃随机游走 |

## 8.2  写操作验证

对砂石种类寄存器（地址16）执行写操作，功能码06：

| 操作 | MThings 发送帧（HEX） | STM32 应答帧（HEX） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写入值3 | 01 06 00 10 00 03 C8 0E | 01 06 00 10 00 03 C8 0E | 写入成功，回显相同 |
| 再次读取 | 01 03 00 10 00 01 84 0A | 01 03 02 00 03 F8 45 | 读回值=3，写入有效 |

## 8.3  只读保护验证

尝试用功能码06写实时水分值寄存器（0x0011，只读），STM32 代码中直接 return 不响应，MThings 等待超时，证明只读保护逻辑正确。

## 8.4  USART1 调试口输出样例

串口助手（115200bps）连接 USART1，运行期间实时输出：

=== Moisture Meter Modbus Slave ===

Slave Addr: 0x01

USART2: 9600 bps (Modbus)

USART1: 115200 bps (Debug)

Waiting for Modbus requests...

[SENSOR] Moisture=12.8%  Temp=25.3C

[RX] 8 bytes: 01 03 00 11 00 01 D5 CA

FC03: read reg 0x0011, count 1

[TX] 7 bytes: 01 03 02 00 80 B9 FC

[SENSOR] Moisture=13.1%  Temp=25.2C

[RX] 8 bytes: 01 06 00 10 00 03 C8 0E

FC06: write reg 0x0010 = 3

[TX] 8 bytes: 01 06 00 10 00 03 C8 0E

# 9  实验总结与知识点归纳

## 9.1  实验总结

本实验从零开始构建了一套完整的工业数据采集系统，成功实现了 STM32 模拟 Modbus 从机、NT1-B 网络透明转发、MThings 模拟上位机三个层次的完整通信链路。整个实验过程经历了开发、调试、排错、验证四个阶段，涵盖了嵌入式开发、工业协议、网络通信三个核心知识领域。

## 9.2  核心知识点归纳

| 知识点 | 本实验的具体实践 |
| --- | --- |
| Modbus RTU 协议 | 实现从机地址校验、CRC16 校验、FC03 读寄存器、FC06 写寄存器全部逻辑 |
| Modbus RTU vs TCP | 实验中遭遇并解决了协议选错问题，深刻理解了两种帧格式的本质区别 |
| CRC16 校验 | 理解多项式除法原理，实现并验证了 CRC16-Modbus 算法 |
| UART 串口通信 | 配置 9600bps 8N1，使用中断接收，实现发送等待 TXE 的阻塞发送 |
| 中断编程 | USART2 接收中断负责实时收数据，主循环负责帧处理，前后台架构 |
| TCP/IP 网络 | 配置 NT1-B IP/端口，路由器同网段，ping 验证，TCP Server 模式 |
| 串口转网口模块 | 理解透明转发原理，掌握 EBYTE 工具配置步骤 |
| Keil 调试方法 | 使用断点定位死循环，查看外设寄存器，观察变量值分析问题 |
| 嵌入式调试技巧 | USART1 输出调试信息，printf 打印收发帧 HEX，逐步验证通信链路 |

## 9.3  可扩展方向

- 支持功能码 16（写多个寄存器），实现批量参数配置

- 实现 Modbus TCP 帧解析（处理 7 字节 MBAP 头），使系统可直接与标准 Modbus TCP 主机通信

- 接入真实传感器（温湿度、ADC 等），将实际测量值填入寄存器，从模拟走向真实采集

- 添加 RS485 接口，用 STM32 的 RS485 驱动芯片（如 MAX485）实现多从机总线通信

- 在 NT1-B 支持 Modbus 网关模式的情况下，测试纯 Modbus TCP 通信

— 实验报告结束 —